建筑工程预算编制说明

工程名称（全称）：国家会计学院室外热水管道改造工程

一、工程概况 1.建设地点：厦门市。 2.工程专业： 室外总体工程。 3.专业工程主要内容：热水系统。 二、编制范围 按照上海东方建筑设计研究院有限公司 设计的国家会计学院室外热水管道改造工程的施工图纸（2019.01版图纸），专业范围包括设计图纸范围内的热水系统等，具体如下： 1、包含学生公寓F1~F5、教师公寓J1~J4以及餐厅的集中热水系统室外管网； 2、不含专家楼K1~K4以及每栋采用独立的空气能热水系统； 三、编制依据 1.图纸：海东方建筑设计研究院有限公司 设计的国家会计学院室外热水管道改造工程的施工图纸（2019.01版图纸）及有关设计文件。 2.招标文件： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）17福建版。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年01月9日以前） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年01月9日以前） 。其中，暂列金额：渣土收纳费6158.46元、设计变更和现场签证暂列金100000元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按闽建筑【2018】28号文人工指数 。 （2）施工机械台班单价：《福建省2018年第三季度清单机械台班》。 （3）材料设备价格：参考《厦门建设工程造价管理信息》（2018年12月）厦门市信息综合价 及市场询价（详询价单） 。 8、其他： 无 。 四、取费标准 1.专业类别：室外总体工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.专业工程施工配合费率： 无 。 4.税率： 10% 。 5.风险费率： 1% 。 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1、土方工程： 余方渣土外运运距按35km包干计算，运距实际不同时不与调整； 渣土收纳费按7元/m3计入暂列金额，按实结算； 2.石方工程： 无 。 3.脚手架：无。 4.混凝土模板及支架：胶合板模板 。 5.便道及便桥：无。 6.大型机械设备进出场及安拆费：无，大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 7.施工排水降水：无。 8.处理、监测、监控：无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.行人、行车干扰： 未考虑。 11.施工围挡：无。 12.其他： 无 。 六、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 (一）热水系统 1、热水供水管、回水管沿教师公寓J1、J2架空层敷设，高度按3.6m计入。 2、面层破除与恢复中，沥青路面按面层10cm厚、基础按20cm厚计入，水泥地面面层按15cm厚、基层按20cm厚计入。 3、接到每栋楼的放水放气阀门井中，按管道低点考虑，计入泄水球阀，其余部分按管道高点考虑，计入排气球阀。 4、植草砖、透水砖按利旧考虑。